- VISEČE GUGALNICE

- DEFINICIJE

- a) 	Viseča gugalnica (swing)

- naprava za guganje, gnana s težo uporabnika, obešena na enoosno ali vsestransko vrteči se zglob

- b) 	Gugalnica z eno osjo vrtenja (tip 1)

- sedež, katerega gibljivi del visi na nosilni prečki omogoča samo zibanje naprej in nazaj v krivulji prečno na nosilno prečko

- c) 	Gugalnica z več osmi vrtenja (tip 2)

- sedež, ki visi na eni ali več prečkah s podporami, tako, da se lahko giblje prečno oz. tudi v vzdolžno na  smer nosilne prečke

č) 	Gugalnica na eni točki  (tip 3)

- sedež oz. del za stanje, katerega obešala so obešena v eni  točki, se lahko giblje v vse smeri,

- d) 	Dimenzije

- h1 = razdalja od vrtišča do tal,

- h2 = prosta višina od sedeža do tal ( višina pod sedežem )

- h3 = od vrha sedeža do tal

- h4 = prosti volumen sedeža, od spodnjega roba sedeža do ovire

- l = od središča obešanja do zgornjega roba sedeža,ploščati/ravni sedež (sedež brez hrbtne in stranske opore)

- gugajoči sedež (sedež s stranskimi oporami za mlajše ali manj izkušene uporabnike),

- platforma (ploščad za gugalnico tip 3 namenjena uporabi v stoječem položaju uporabnika)

- REFERENČNI STANDARDI

- standardi, ki obravnavajo tobogane so:

SIST EN 1176 – 1:2008; Oprema igrišč - 1. del : Generalne varnostne zahteve, testne metode,

SIST EN 1176 – 2:2008; Oprema igrišč - 2. del : Varnostne zahteve in metode za gugalnice

- OSNOVNE ZAHTEVE STANDARDOV

- Materiali

- gorljivost oz. vnetljivost,

- les in lesni izdelki (konstrukcija, zaščita),

- kovine (korozija, toksičnost),

- umetne mase (certifikati, toksičnost, trajnost),

- nevarne snovi (evropske smernice 79769/EEC)

- Varnostne zahteve 

 a)	Dimenzije prostora

- pod sedežem,

- med sedeži,

- med sedežem in nosilno konstrukcijo, itd.

- b)	Obešala

- izvedbe,

- nosilnost,

- varnostne naprave,

- c)	Vrste sedežev

- ploščati, zibalni, itd.

- odpornost proti udarcem,

- dinamične obremenitve,

- konstrukcijska trdnost,

- č)	Ogrodje gugalnice

- razdelitev polj,

- razporeditev gugalnih sedežev,

- kombinacija z drugimi igrali

- d)	Površine za padec

- izračun kritične višine padca,

- dimenzije površine za padec ,

- značilnosti podlage

- Dokumentacija

- navodilo za uporabo (splošne informacije o načinu rabe),

- informacije o varnostnih ukrepih (navodila za zagotavljanje varne rabe, opozorila, maksimalne višine padca, vrsta podlage za zaščito pred padcem, predvidena starostna skupina otrok, certifikati o skladnosti),

- navodila za montažo (popis sestavnih delov, zaporedje opravil, izvedba temeljev, potrebno orodje, dodatni zaščitni ukrepi, itd.),

- pregledi in vzdrževanje (priporočila v zvezi z obliko in pogostostjo posameznih oblik kontrole in pregledov

- Označevanje igrala (identifikacijska tablica)

- ime-oznaka igrala,

- letnica izdelave

- referenčni standardi,

- ime in naslov proizvajalca,

- Pripravil:

- Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.

- 2006, 2017